MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

A mérést végző neve	:	Illés Balázs

A mérés címe	:	Földfelszíni televíziós vétel kialakítása

A mérés száma	:	3

A mérés dátuma	:	2024.09.25.

A mérést vezette	:	Sándor Péter

Csoport neve:		Gyak 1

Eszközök

## Ezek az eszközök egy földfelszíni televíziós vétel kiépítéséhez és ellenőrzéséhez szükségesek.

## A tápegység használatával stabil 12V feszültség biztosítható az antennákhoz, erősítőkhöz vagy egyéb eszközökhöz, amelyek külső táplálást igényelnek.

## A modulátor lehetővé teszi, hogy egy bemeneti jelet DVB-T formátumba alakítsunk.

## A spektrum analizátor segítségével pontosan megmérhetjük a jelszinteket, a frekvenciák eloszlását, valamint az interferenciákat a vételi tartományban.

## A MER (Modulációs Hibaarány) és BER (Bit Hibaarány) értékek ellenőrzésére is alkalmas.

## Az antennák (Iskra P-20, Ikusi Flashd) különböző típusú földfelszíni jelek vételére alkalmasak. Az Iskra P-20 Yagi típusú nagy nyereségű antenna, míg az Ikusi Flashd szintén hatékony eszköz.

## A kamera segítségével vizuálisan dokumentálhatjuk a telepítési folyamatot, az antennák pozícióját, vagy a mérési környezetet.

## A set-top boxot használjuk a jelek vételére és a csatornák beállítására. Ez segít ellenőrizni, hogy a rendszer megfelelően működik-e.

## Blokkvázlat:

## A földfelszíni televíziós vétel kialakítása során figyelembe kell venni a vételi hely adottságait, a jelek minőségét, az antennarendszer megfelelő tervezését, és a szükséges eszközök telepítését.

1. Először a vételi körülmények mértük fel

## Frekvencia- és jelviszonyok: Ellenőriztük a vételi helyen elérhető televíziós adók frekvenciáit és a jelek erősségét, ehhez jelszintmérő eszközt használatunk.

## Távolság az adótoronytól: Az adótól való távolság és a terepakadályok (pl. dombok, épületek) jelentősen befolyásolták a vételt.

## Zavaró tényezők: Elektromos berendezések okozta zavarok és más rádiófrekvenciás zajforrások is rontották a jel minőségét.

## Beállítottuk a tápegységet és csatlakoztattuk az áramforráshoz az eszközöket.

2. Ezután az antennát választottuk ki

## - Logperiódusos antenna: Megfelelő frekvencia és stabil vétel jellemzi.

## - Yagi antenna: Magas nyereségű, de irányított.

## - Panelantenna: Szélesebb iránykarakterisztikájú, kisebb nyereséggel.

## A környezet adottságainak megfelelő antennát kell választani, magasabb nyereség kell a gyengébb jelek esetén.

## A megfelelő polarizációjú antennát választottuk (vertikális vagy horizontális), az adótorony sugárzása szerint.

3. Antenna telepítése

## Az antennát magas ponton (tető, torony) rögzítettük a jobb vétel érdekében.

## Az antennát az adótorony irányába állítottuk, figyeltünk a legjobb jelszintre és MER-re.

## Stabilan rögzítettük az antennát, hogy ellenálljon az időjárási viszonyoknak.

4. Kábelezés és csatlakozók

## Jó minőségű koaxiális kábelt használtunk, amely alacsony jelveszteséggel és árnyékolással rendelkezik.

## F-csatlakozókat használtunk a jelveszteség minimalizálása miatt.

5. Jelerősítés és szűrés

## Ha a jelszint gyenge, jelerősítőt (előerősítőt vagy főerősítőt) kell használnunk A túlzott erősítés torzíthatja a jelet.

## Ha zavaró jelek vannak a vételi tartományban, sávszűrőt vagy csatornaszűrőt kell alkalmaznunk.

6. Set-top box vagy televízió csatlakoztatása

## Ha a televízió nem rendelkezik beépített DVB-T/T2 tunerrel, külön set-top box szükséges. A tuner illeszkedését ellenőrizni kell.

7. Beállítások és tesztelés

## A set-top box vagy televízió automatikus vagy kézi keresési funkciójával hangoltuk be a csatornákat.

## A jelszintet (dBm) és a modulációs hibaarányt (MER) mértük, hogy optimalizáljuk a vételt.

8. Karbantartás

## Az antennát és a kábelezést rendszeresen ellenőrizni kell az oxidáció, károsodás vagy gyengülő jel elkerülése érdekében.

Mérési eredmények:

## Megmértük a jelerősséget, és azonosítottuk a legjobb vételi frekvenciákat.

- avasi 53dBuV

- nyugat 255fok

- tokaj 66,5dBuV

Megjegyzések:

## Ha több televíziót kell kiszolgálni, osztót (splittert) lehet használni, de ez csökkenti a jelszintet. Ilyenkor erősítőt kell beépíteni.

## Rossz vételi körülmények esetén vegyünk figyelembe alternatív megoldásokat, például műholdas vagy internetes televíziózást.

A mért jelerősségek zárt helyen és zavaró körülmények között is 30dBuV felett voltak.

30dBuV alatti jelerősségnél romlik a kép és a hang minősége.